江苏瑞佳新材料有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 江苏瑞佳新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 913206826865971463 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 南通市如皋市长江镇兴港西路39号 | 地理位置 | 东经120度31分， 北纬32度5分 |
| 法定代表人 | 张勇 | 邮政编码 | 226532 |
| 环保负责人 | 郭鹏程 | 联系电话 | 13862732007 |
| 行业类别 | 有机化学原料制造2614 | 电子邮箱 |  |
| 成立时间 | 2009年3月24日 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 121人 | 占地面积 | 64561平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水11920吨/年，电498万千瓦时。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 单位简介 | 江苏瑞佳新材料有限公司（原名江苏瑞晨化学有限公司）是一家专业从事醋酸酯系列产品生产的高新技术企业，成立于2009年3月。现有产品有年产2.4万吨三醋酸甘油酯、6600吨醋酸正丙酯、140吨多功能分子筛催化剂，共分三期项目建设，现均通过环保三同时验收。 |  |  |

废水排放信息（2021年三季度）

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区西北角 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 核定年排放废水总量 | 28831吨/年 |  |  | 实际年排放废水总量 | 27665吨/年 |  |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8878-1996）表4 中三级标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 |  |  | 受纳水体及功能划分 |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司； |  |  | 监测频次 | 手工每日监测、实时在线监测、季度委外监测。 |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | PH |  |
| 年总量控制指标 | 8.34 吨/年 | 0.386吨/年 | 0.03吨/年 |  |  |  |
| 规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤8mg/L | ≤400mg/L | 6-9 |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年1月23日 | 41 mg/L | 0.482 mg/L | 0.11 mg/L | 14 mg/L | 8.47 | 无 |
| 2021年5月12日 | 18 mg/L | 0.229 mg/L | 0.11 mg/L | 20 mg/L | 8.86 | 无 |
| 2021年8月3日 | 18 mg/L | 0.267 mg/L | 0.03 mg/L | 6 mg/L | 8.84 | 无 |

废气排放信息（2021年三季度）

| 废气排放口名称 |  | 2#排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | DA001，位于厂区中部； |  |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级 |  |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 有组织排放，连续排放； |  |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  |  | 排气筒高度和内径 |  | 高35米，内径0.5米； |  |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测； |  |  |  | 监测频次 |  | 季度委外监测； |  |  |  |
| 大气污染物名称 |  |  | 乙酸 | 非甲烷总烃 | 硫酸雾 |  | 丙醇 |  |  |  |  |
| 年总量控制指标（全厂） |  |  | 0.39吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 |  | —— | ≤80 mg/ m³ | ≤45mg/ m³ |  | —— |  |  |  |  |
|  | 速率限值 |  | 1.2kg/h | 7.2 kg/h | 1.5 kg/h |  | 1.8 kg/h |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/ m³) / 排 放 速 率(kg/h) |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年1月23日 |  |  | ND | 1.07 mg/ m³ | 0.06 mg/ m³ |  | ND |  |  |  | 无 |
| 2021年5月12日 |  |  | ND | 0.84 mg/ m³ | 0.14 mg/ m³ |  | ND |  |  |  | 无 |
| 2021年8月3日 |  |  | ND | 1.46 mg/ m³ | 0.02 mg/ m³ |  | ND |  |  |  | 无 |

废气排放信息（2021年三季度）

| 废气排放口名称 |  | 3#排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | DA002，位于厂区西北角； |  |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级 |  |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 有组织排放，连续排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  |  | 排气筒高度和内径 |  | 高15米，内径0.5米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测； |  |  |  | 监测频次 |  | 季度委外监测； |  |  |
| 大气污染物名称 |  |  | 乙酸 | 非甲烷总烃 | 氨 |  | 硫化氢 |  |  |  |
| 年总量控制指标（全厂） |  |  | 0.39吨/年 |  | 0.5吨/年 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 |  | —— | ≤80 mg/ m³ | —— |  | —— |  |  |  |
|  | 速率限值 |  | 1.2kg/h | 7.2 kg/h | —— |  | —— |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m³) / 排 放 速 率(kg/h) |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年1月23日 |  |  | ND | 1.98 mg/m³ | ND |  | ND |  |  | 无 |
| 2021年5月12日 |  |  | ND | 1.55 mg/m³ | 0.2 mg/m³ |  | 0.003 mg/m³ |  |  | 无 |
| 2021年8月3日 |  |  | ND | 3.98 mg/m³ | 0.97 mg/m³ |  | 0.009 mg/m³ |  |  | 无 |

废气排放信息（2021年三季度）

| 废气排放口名称 |  | 4#排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | DA003,位于厂区东侧偏南； |  |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级 |  |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 有组织排放，连续排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  |  | 排气筒高度和内径 |  | 高15米，内径0.5米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测； |  |  |  | 监测频次 |  | 季度委外监测； |  |  |
| 大气污染物名称 |  |  | 氨 | 氯化氢 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标（全厂） |  |  | 0.5吨/年 | 0.59吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 |  | —— | ≤100 mg/ m³ | 80 mg/ m³ |  |  |  |  |  |
|  | 速率限值 |  | —— | 0.26 kg/h | 7.2 kg/h |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/ m³) / 排 放 速 率(kg/h) |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年1月23日 |  |  | ND | 2.38 mg/ m³ | 14.1 mg/ m³ |  |  |  |  | 无 |
| 2021年5月12日 |  |  | ND | 0.85 mg/ m³ | 1.36 mg/ m³ |  |  |  |  | 无 |
| 2021年8月3日 |  |  | 1.39 mg/ m³ | ND | 1.27 mg/ m³ |  |  |  |  | 无 |

噪声排放信息（2021年三季度）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2021年1月23日 | 实际监测数值 | 昼间58.6分贝，夜间48.9分贝 |
| 监测时间和地点 | 2021年5月12日 | 实际监测数值 | 昼间58.4分贝，夜间48.8分贝 |
| 监测时间和地点 | 2021年8月3日 | 实际监测数值 | 昼间57.9分贝，夜间47.8分贝 |
| 监测时间和地点 |  | 实际监测数值 |  |

固体（危险）废物排放信息（2021年一、二、三季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 39.73吨 | 39.66吨 | 1.81吨 | 交予有资质单位处理 |
| 精馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 34.79吨 | 36.59吨 | 0.99吨 | 交予有资质单位处理 |
| 污泥 | 危险废物 | 900-409-06 | 17.18吨 | 21.32吨 | 0.78吨 | 交予有资质单位处理 |
| 分层废液 | 危险废物 | 900-007-09 | 1.09吨 | 1.09吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-407-06 | 20.51吨 | 20.51吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废机油 | 危险废物 | 900-217-08 | 0.1吨 | 0.2吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.12吨 | 0.12吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 分析废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理站 | 1座 | 2012-1 | 厌氧生物处理法 | 150吨/天 | 90吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 1# | 废气处理装置 | 1套 | 2019-7 | 水喷淋+碱水喷淋 | 2000m³/h | 1800m³/h | 24小时/天 | 正常 |
| 2# | 废气处理装置 | 1套 | 2019-7 | 水喷淋+碱水喷淋 | 2000m³/h |  | 24小时/天 | 正常 |
| 3# | 废气处理装置 | 1套 | 2019-7 | 碱水喷淋+活性炭吸附 | 3000m³/h | 1800m³/h | 24小时/天 | 正常 |
| 4# | 废气处理装置 | 1套 | 2017-10 | 酸吸收、碱吸收、活性炭吸附 | 1000m³/h | 550m³/h | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 项目名称 | 环保手续情况 |  |  |  |  | 排污许可证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项 | 环评 | 环评批复 | 试生产 | “三同时”验收 |  |
| 江苏瑞晨化学有限公司年产4.4万吨乙二醇醚系列产品、5.7万吨醋酸酯系列产品及0.6万吨精甘油产品新建项目 | 2008年5月通发改投资【2008】234号 | 南京博环环保有限公司2008年11月完成环评；江苏九力环境工程有限公司2012年10月完成环评修编报告 | 环评批复2009年1月24日通环管【2009】003号； 修编批复2013年1月24日通环管函【2013】02号 | 2013年2月4日由南通市环境保护局批准同意试生产通环控函【2013】002号 | 2014年7月24日通环验【2014】0068号 | 编号913206826865971463001T |
| 江苏瑞晨化学有限公司年产1万吨醋酸丁酸纤维素、1.2万吨三醋酸甘油酯扩建项目 | 2013年11月15日备案号：3206001304820 | 南京博环环保有限公司2015年9月完成环评 | 2016年1月14日通行审批【2016】46号 | 2016年4月28日南通市行政审批局备案 | 2017年1月17日通行审批【2017】35号 |  |
| 江苏瑞晨化学有限公司年产420吨多功能分子筛催化剂；年产12000吨三醋酸甘油酯（一期）技改项目 | 2016年8月29日备案号：3206821604291-1 | 南通国信环境科技有限公司2016年12月完成环评 | 2017年2月16日通行审批【2017】70号 | 2017.9.27南通市行政审批局备案 | 2018年11月水、气、声自主验收；2019年11月7日通行审批【2019】362号 |  |
|  |  |  |  | 技改项目：2017年3月39日南通市行政审批局备案 |  |  |

突发环境事件应急预案

已制订突发环境事件应急预案并于2019年 9月26日在南通市如皋生态环境局备案， 备案编号：3206822019091H

其它环境文件公示

1、《江苏瑞佳新材料有限公司2021年三季度环境检测报告》；